Załącznik nr 5 do SWZ

Opis oferowanego rozwiązania

dot. postępowania na

„Dostawę wielokanałowego georadaru z terenowym zestawem jezdnym, wraz z kontrolerem przystosowanym do trudnych warunków terenowych, odbiornikiem GNSS RTK,

pojazdem ATV oraz oprogramowaniem do obróbki danych”

ZPU-2/IAEPAN/26

Część I

| - Wielokanałowy georadar z terenowym zestawem jezdnym |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry wymagane | Parametry oferowane, producent, nazwa i model oferowanego sprzętu |  |
| 1.1 | urządzenie umożliwiające realizację nieinwazyjnych badań archeologicznych w trudnym terenie na powierzchniach nieutwardzonych (np. pole uprawne, łąka, powierzchnia piaszczysta etc.), na powierzchni większej niż 1 ha | Tak * | Nie* |
| 1.2 | konstrukcja georadaru przystosowana do prowadzenia wielkopowierzchniowej, wysokorozdzielczej i wysokowydajnej prospekcji w trudnym terenie na powierzchniach nieutwardzonych (np. pole uprawne, łąka, powierzchnia piaszczysta etc.) | Tak* | Nie* |
| 1.3 | zestaw jezdny o dużej wytrzymałości, odpowiedni do pracy w trudnym terenie na powierzchniach nieutwardzonych (np. pole uprawne, łąka, powierzchnia piaszczysta etc.), kompatybilny z oferowaną anteną georadarową, przystosowany do holowania zestawu pomiarowego za pojazdem, zapewniający kontakt anteny z podłożem podczas pracy, zaopatrzony we wbudowany enkoder. | Tak* | Nie* |
| 1.4 | minimum 1.2 m efektywnej szerokości pokrycia (skanowania) terenu |  |  |
| 1.5 | antena ekranowana i przeznaczona do pracy w kontakcie z podłożem |  |  |
| 1.6 | antena zapewniająca częstotliwość centralną między 400 MHz a 600 MHz |  |  |
| 1.7 | georadar wielokanałowy; co najmniej 20 kanałów akwizycji danych |  |  |
| 1.8 | preferowany format danych wyjściowych: minimum 16 bitowy - oceniany w ramach kryteriów oceny ofert |  |  |
| 1.9 | prędkość robocza pomiaru co najmniej 25 km/h |  |  |
| 1.10 | aparatura przystosowana do współpracy z zewnętrznym odbiornikiem GNSS RTK w celu zapewnienia precyzyjnego pozycjo-nowania danych |  |  |
| 1.11 | konstrukcja umożliwiająca stabilny montaż odbiornika GNSS RTK |  |  |
| 1.12 | możliwość zasilania napięciem z zewnętrz- nego źródła zasilania (np. instalacja samochodowa lub akumulator samocho- dowy 12V) |  |  |
| 1.13 | zakres temperatury pracy w zakresie od -20 °C do +50 °C |  |  |
| 1.14 | georadar zgodny ze stopniem ochrony co najmniej IP65 wg. IEC 60529 |  |  |
| 1.15 | minimum 24 miesięczna gwarancja |  |  |
| 1.16 | skrzynia transportowa |  |  |
| - Wzmocniony kontroler, przystosowany do pracy w warunkach zewnętrznych, umożliwiający pełną obsługę georadaru w terenie |  |  |  |
|  | Parametry wymagane | Parametry oferowane, producent, nazwa i model oferowanego sprzętu |  |
| 2.1 | kontroler kompatybilny z oferowanym georadarem |  |  |
| 2.2 | kontroler przystosowany do pracy w trudnych warunkach terenowych, zgodny ze stopniem ochrony co najmniej IP65 wg. IEC 60529 i odporny na wibracje |  |  |
| 2.3 | kontroler zaopatrzony w system operacyjny, umożliwiający uruchomienie oprogramowania do akwizycji danych |  |  |
| 2.4 | zasilanie sieciowe i bateryjne |  |  |
| 2.5 | ekran czytelny w warunkach silnego nasłonecznienia |  |  |
| 2.6 | minimum 24 miesięczna gwarancja |  |  |
| - Oprogramowanie do akwizycji danych |  |  |  |
|  | Parametry wymagane | Parametry oferowane, producent, nazwa i model oferowanego sprzętu |  |
| 3.1 | oprogramowanie zgodne z oferowanym georadarem, umożliwiające pełną obsługę georadaru w warunkach terenowych |  |  |
| 3.2 | oprogramowanie umożliwiające współpracę z oferowanym odbiornikiem GNSS i umożliwiające pozycjonowanie danych i nawigowanie w terenie w trakcie pomiarów w czasie rzeczywistym |  |  |
| 3.3 | oprogramowanie umożliwiające bieżąca ocenę wyników pomiaru |  |  |
| 3.4 | oprogramowanie umożliwiające eksport danych pomiarowych wraz z pozycjonowaniem |  |  |
| 3.5 | licencja 1 stanowiskowa mobilna |  |  |
| - Oprogramowanie do przetwarzania analizy i wizualizacji danych georadarowych |  |  |  |
|  | Parametry wymagane | Parametry oferowane, producent, nazwa i model oferowanego sprzętu |  |
| 4.1 | poświadczona i udokumentowana przydatność oprogramowania w przetwarzaniu, analizie i wizualizacji danych dla celów badań archeologicznych, pochodzących z wielokanałowego georadaru zebranych z powierzchni większej niż 1 ha. |  |  |
| 4.2 | pełna obsługa formatu danych pochodzących z oferowanego georadaru wraz z danymi pozycjonowania |  |  |
| 4.3 | możliwość kalibracji wzmocnienia sygnału, filtracji i przetwarzania danych georadarowych z parametrami zdefiniowanymi przez użytkownika, oraz obliczania i wyświetlania cięć czasowo-głębokościowych (tzw. time-slices) |  |  |
| 4.4 | możliwość eksportu przetworzonych danych w postaci przekrojów 2D (echogramów) oraz cięć czasowo-głębokościowych (tzw. time-slices) z georeferencjami |  |  |
| 4.5 | licencja 1 stanowiskowa mobilna |  |  |
| - Zewnętrzny odbiornik GNSS RTK |  |  |  |
|  | Parametry wymagane | Parametry oferowane, producent, nazwa i model oferowanego sprzętu |  |
| 5.1 | odbiornik umożliwiający współpracę z oferowanym georadarem oraz oprogramowaniem do akwizycji danych w celu zapewnienia dokładnego, bieżącego pozycjonowania danych |  |  |
| 5.2 | dokładność pracy w trybie RTK: minimum 15 mm |  |  |
| 5.3 | wbudowany modem GSM |  |  |
| 5.4 | obsługa standardu NMEA 0183 i port COM umożliwiający strumieniowanie NMEA do urządzeń zewnętrznych |  |  |
| 5.5 | urządzenie przystosowane do pracy w trudnych warunkach terenowych i zgodne ze stopniem ochrony co najmniej IP65 wg. IEC 60529 |  |  |
| 5.4 | urządzenie odporne na wibracje. |  |  |
| 5.5 | czas pracy na baterii przez minimum 10 godzin |  |  |
| 5.6 | minimum 24 miesięczna gwarancja |  |  |

Opis oferowanego rozwiązania oceniany będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Część II

| - czterokołowy pojazd użytkowy typu ATV |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Parametry wymagane | Parametry oferowane, producent, nazwa i model oferowanego sprzętu |
| 1.1 | konstrukcja pojazdu umożliwiająca jednostajne holowanie oferowanego georadaru z prędkością roboczą (dostosowaną do warunków terenowych, maksymalnie 25 km/h) w trudnym terenie na powierzchniach nieutwardzonych (np. pole uprawne, łąka, powierzchnia piaszczysta etc.) |  |
| 1.2 | czterosuwowy silnik spalinowy chłodzony cieczą |  |
| 1.3 | pojemność skokowa silnika: minimum 400 ccm |  |
| 1.4 | pojazd dwumiejscowy z układem siedzeń typu side-by-side |  |
| 1.5 | elektryczny układ rozrusznika |  |
| 1.6 | wspomaganie kierownicy |  |
| 1.7 | napęd 4WD |  |
| 1.8 | zaczep holowniczy |  |
| 1.9 | siła uciągu: minimum 500 kgf |  |
| 1.10 | homologacja dopuszczająca do poruszania w ruchu drogowym i umożliwiająca rejestrację |  |
| 1.11 | minimum 24 miesięczna gwarancja |  |

Opis oferowanego rozwiązania oceniany będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia